- ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- ДЛЯ МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА

- Инструкция по охране труда для машиниста бульдозера подготовлена на основе СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда», содержащего отраслевую типовую инструкцию по охране труда - ТИ РО 020-2003, с учетом требований действующих законодательных и нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, указанных в Приложении 1 и предназначена для машиниста бульдозера (далее - машиниста) при выполнении им работ согласно их профессии и квалификации, в том числе: разработка, перемещение и планировка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкет; строительство автомобильных и железных дорог, каналов, плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под здания и сооружения и других сооружений.

- 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- 1.1. Мужчины не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки машиниста, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравсоцразвития России;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

- 1.2. Машинисты обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- шум;

- вибрация;

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;

- движущиеся машины, механизмы и их части;

- обрушающиеся горные породы.

- 1.3. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий машинисты обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно:

- комбинезоны хлопчатобумажные или костюмы из смешанных тканей;

- сапоги резиновые или ботинки кожаные;

- рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием;

- наушники противошумные (с креплением на каску) или вкладыши противошумные;

- жилеты сигнальные 2-го класса защиты.

- На наружных работах зимой следует использовать предоставляемые дополнительно:

- костюмы на утепляющей прокладке или костюмы для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани;

- валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с жестким подноском;

- перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами;

- жилеты сигнальные 2-го класса защиты.

- При нахождении на территории стройплощадки машинисты должны носить защитные каски.

- 1.4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, машинисты обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

- Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

- 1.5. В процессе повседневной деятельности машинисты должны:

- применять в процессе работы машины по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ;

- поддерживать машину в технически исправном состоянии, не допуская работу с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена;

- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

- 1.6. Машинисты обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

- 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Перед началом работы машинисты обязаны:

- надеть спецодежду, спецобувь установленного образца;

- предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы.

- 2.2. После получения задания на выполнение работы машинисты обязаны:

- осмотреть с руководителем место расположения подземных сооружений и коммуникаций, которые должны быть обозначены флажками или вешками, и уточнить последовательность выполнения работы и меры безопасности;

- произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации бульдозера;

- предупредить о запуске двигателя работников, находящихся вблизи машины, и убедиться, что рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положении;

- произвести запуск двигателя;

- после запуска двигателя проверить на холостом ходу работу всех механизмов и на малом ходу - работу тормозов.

- 2.3. Машинисты обязаны не приступать к работе в случае наличия следующих нарушений требований безопасности:

- при неисправностях или дефектах, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается эксплуатация;

- наличии людей, машин или оборудования в зоне работ;

- при уклоне местности, превышающем указанный в паспорте завода - изготовителя машины;

- наличии на месте работ подземных коммуникаций, не указанных руководителем работ.

- Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это машинисты обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

- 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Перед началом движения машинисты должны убедиться в отсутствии людей в зоне движения и подать звуковой сигнал.

- 3.2. При движении машины своим ходом с одного места работы на другое машинисты обязаны:

- поднять отвал бульдозера на ограниченную высоту, обеспечивающую необходимую видимость машинисту по ходу движения;

- следить за тем, чтобы нож отвала не врезался и не задевал встречающиеся на пути предметы;

- соблюдать Правила дорожного движения;

- пересекать железнодорожный путь только на действующем переезде, руководствуясь действующими сигналами;

- устанавливать сигнальные красные фонари в случае вынужденной остановки бульдозера на дороге в ночное время.

- 3.3. При работе на пересеченной местности машинисты обязаны:

- выключить первую скорость при движении машины под уклон;

- при остановке на уклоне затормозить машину.

- 3.4. Перед засыпкой выемок машинисты обязаны убедиться в отсутствии в них людей, оборудования и строительных материалов. В процессе засыпки не допускается выход отвала бульдозера за край откоса.

- Запрещается передвижение бульдозера в пределах призмы обрушения стенок котлована.

- 3.5. Работа бульдозера в зоне работающего экскаватора не допускается.

- Производство работ бульдозером в зоне действия экскаватора следует осуществлять только после опускания ковша на землю и остановки экскаватора.

- 3.6. Одновременная работа двух бульдозеров с прицепными скреперами допускается при расстоянии между ними не менее 20 м. Интервал между работающими бульдозерами без скреперов должен быть не менее 10 м.

- 3.7. При работе бульдозера в местах проведения взрывных работ перед каждым взрывом грунта бульдозер следует удалить на безопасное расстояние, указанное руководителем работ.

- Возвращение бульдозера к месту производства работ после взрыва разрешается только после соответствующего сигнала.

- 3.8. При необходимости очистки отвала бульдозера машинист обязан опустить отвал на землю и выключить двигатель.

- 3.9. При работе на косогорах машинистам не следует:

- делать резких поворотов;

- поворачивать машину с заглубленным отвалом;

- передвигать бульдозер поперек склонов, угол которых превышает указанный в паспорте машины.

- 3.10. При передвижении бульдозера по льду водоема машинистам следует:

- трогать машину с места плавно, на пониженной скорости, без буксировки;

- осуществлять повороты осторожно, на пониженной скорости;

- держать двери кабины открытыми.

- 3.11. Буксировать или вытаскивать бульдозером застрявшую машину следует с применением жесткого буксира, без резких рывков. Применение для этих целей стального каната допускается только при защищенности стекол кабины машиниста решеткой или проволочной сеткой.

- 3.12. При выполнении сцепки машинисты обязаны:

- осуществлять маневрирование на первой передаче и внимательно следить за работником, выполняющим сцепку;

- в процессе маневрирования избегать резких рывков;

- быть готовым по первому сигналу затормозить бульдозер;

- для осуществления сцепки остановить машину.

- 3.13. Перед заездом бульдозера на трейлер машинисты обязаны убедиться в том, что трейлер устойчив и заторможен. После заезда бульдозера следует опустить отвал и закрепить бульдозер. Во время перевозки бульдозера не разрешается машинисту находиться в кабине.

- 3.14. Машинистам в процессе работы не разрешается:

- передавать управление машиной лицам, не имеющим удостоверения машиниста;

- оставлять машину с работающим двигателем;

- перевозить в кабине посторонних лиц;

- выходить из кабины и входить в нее во время движения.

- 3.15. При техническом обслуживании бульдозера машинист обязан остановить двигатель и снять давление в гидросистеме.

- 3.16. Во время заправки бульдозера горючим машинисту и лицам, находящимся вблизи, не разрешается курить и пользоваться огнем. После заправки машину необходимо вытереть от подтеков топлива и масла, а замасленную ветошь положить в металлический закрывающийся ящик.

- Разведение огня на расстоянии менее 50 м от места заправки не допускается.

- 3.17. При необходимости ремонта или профилактического осмотра бульдозера отвал следует заблокировать в поднятом состоянии страховочными цепями или опустить на прочную и устойчивую опору. При промывке деталей пользоваться этилированным бензином не допускается.

- 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

- 4.1. При обнаружении на участке выполнения земляных работ не указанных при получении задания подземных коммуникаций и сооружений или взрывоопасных предметов машинисты обязаны немедленно приостановить работу и сообщить об этом руководителю работ.

- 4.2. При обнаружении в процессе работы неисправностей, при которых согласно инструкции завода-изготовителя не допускается эксплуатация, работу следует остановить и сообщить об этом лицу, ответственному за технически исправное состояние машины.

- 4.3. При возникновении пожара машинисты должны принять меры для его тушения подручными средствами и сообщить через членов бригады в пожарную охрану.

- 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1 По окончании работы машинисты обязаны:

- поставить машину на стоянку;

- установить рычаг переключения скорости в нейтральное положение и включить тормоз;

- выключить двигатель;

- закрыть кабину на замок;

- сообщить руководителю работ или лицу, ответственному за исправное состояние машины, о всех неполадках, возникших во время работы, и заполнить вахтенный журнал.